Actúa como arquitecto de software, desarrollador senior de Django, especialista en visión artificial con PyTorch e integrador de sistemas IoT.

Necesito desarrollar un sistema llamado MangoSort AI, cuyo propósito es clasificar mangos en las categorías Maduro e Inmaduro, mostrar los resultados en tiempo real en una computadora y enviar una señal a un Arduino para controlar una compuerta mediante servomotores.

Antes de escribir código, analiza completamente los requerimientos, revisa la carpeta actual del proyecto y genera un plan de implementación dividido en fases. No construyas todo en un único archivo ni mezcles la lógica de interfaz, inferencia, base de datos, WebSockets y Arduino.

# 1. Objetivo general del sistema

Desarrollar una aplicación web multidispositivo basada en Django que permita:

- Abrir una interfaz de cámara desde un celular.

- Abrir un dashboard de supervisión desde una PC o laptop.

- Conectar ambos dispositivos a una misma sesión o lote.

- Capturar desde el celular una fotografía de un mango ubicado dentro de una caja de iluminación controlada.

- Enviar la fotografía al backend de Django.

- Procesar la imagen mediante un modelo ganador ConvNeXt-Tiny entrenado en PyTorch.

- Clasificar el mango como Maduro o Inmaduro.

- Mostrar inmediatamente el resultado en el dashboard de la computadora.

- Actualizar los contadores de mangos maduros, inmaduros, rechazados y total procesado.

- Enviar mediante comunicación serial una orden a Arduino.

- Hacer que Arduino controle una compuerta mediante un servomotor.

- Guardar cada clasificación y cada evento del hardware en la base de datos.

# 2. Alcance de la primera versión

La primera versión debe trabajar con las siguientes condiciones:

- Se procesará un solo mango a la vez.

- El mango estará aproximadamente centrado en la imagen.

- El celular permanecerá fijo y utilizará la cámara posterior.

- La iluminación será constante dentro de una caja cerrada.

- La cinta transportadora se detendrá durante la captura y clasificación.

- El modelo se ejecutará en la PC o laptop donde funciona el servidor.

- Arduino estará conectado a la PC mediante USB.

- Después de la clasificación, el backend enviará la orden al Arduino.

- Arduino posicionará la compuerta y luego la devolverá a su posición inicial.

- No se transmitirá video continuamente al backend.

- El celular únicamente mostrará una vista previa y enviará una fotografía cuando reciba la orden de captura.

- No se implementará todavía detección de varios mangos en una imagen.

- No se utilizará YOLO en esta primera versión.

- ConvNeXt-Tiny realizará una clasificación global de la fotografía.

# 3. Tecnologías que deben emplearse

Utiliza las siguientes tecnologías:

## Backend

- Python 3.12 o una versión estable compatible.

- Django 5.2 LTS.

- Django REST Framework para los endpoints.

- Django Channels para WebSockets.

- Daphne como servidor ASGI.

- Redis como channel layer para Django Channels.

- PostgreSQL para producción.

- SQLite únicamente durante el desarrollo inicial.

- Variables de entorno mediante un archivo .env.

- Registro de eventos mediante el módulo logging.

## Inteligencia artificial

- PyTorch.

- TorchVision.

- Arquitectura ConvNeXt-Tiny.

- Pillow para lectura de imágenes.

- OpenCV solo cuando sea necesario para validación o procesamiento.

- Uso de CPU o CUDA según disponibilidad.

- El modelo debe cargarse una sola vez al iniciar el servicio y no en cada solicitud.

- Utilizar torch.inference_mode() durante la predicción.

- No asumir el orden de clases ni las transformaciones del entrenamiento.

- Leer el orden de clases, tamaño de entrada, media y desviación estándar desde un archivo de configuración.

## Frontend

- Django Templates.

- HTML5.

- CSS3.

- Bootstrap 5.

- JavaScript moderno sin frameworks pesados.

- Fetch API para enviar imágenes.

- WebSocket nativo para recibir eventos en tiempo real.

- Chart.js solamente si se agregan gráficos estadísticos.

- Diseño responsive para celular, laptop y PC.

## Cámara del celular

- navigator.mediaDevices.getUserMedia().

- Cámara posterior mediante facingMode: environment.

- Elemento <video> para la vista previa.

- Elemento <canvas> para obtener el fotograma.

- Conversión del fotograma a JPEG mediante canvas.toBlob().

- Envío de la fotografía como multipart/form-data.

- El acceso a la cámara debe funcionar mediante HTTPS.

- Mostrar mensajes claros cuando el usuario niegue permisos o la cámara no esté disponible.

## Comunicación en tiempo real

- WebSockets mediante Django Channels.

- Cada lote debe tener un código único de sesión.

- El celular y la computadora deben unirse al mismo grupo WebSocket.

- Los mensajes deben enviarse en JSON.

- Implementar reconexión automática cuando se pierda el WebSocket.

- Mostrar visualmente el estado de conexión del celular, servidor y Arduino.

## Arduino

- Comunicación serial mediante PySerial.

- Arduino Uno, Nano o compatible.

- Servomotor controlado mediante la biblioteca Servo.

- Sensor infrarrojo para detectar el mango.

- Comandos seriales simples terminados en salto de línea.

- Implementar confirmación de recepción mediante mensajes ACK.

- Permitir el desarrollo sin Arduino mediante un modo simulado.

# 4. Nombre y estructura del proyecto

Crear el proyecto con la siguiente organización aproximada:

mangosort-ai/
├── manage.py
├── requirements.txt
├── README.md
├── .env.example
├── .gitignore
├── docker-compose.yml
├── mangosort/
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   ├── asgi.py
│   └── routing.py
├── classification/
│   ├── models.py
│   ├── views.py
│   ├── urls.py
│   ├── serializers.py
│   ├── consumers.py
│   ├── routing.py
│   ├── admin.py
│   ├── tests/
│   └── services/
│       ├── inference_service.py
│       ├── image_service.py
│       └── statistics_service.py
├── hardware/
│   ├── models.py
│   ├── views.py
│   ├── consumers.py
│   ├── tests/
│   └── services/
│       ├── arduino_service.py
│       ├── serial_manager.py
│       └── mock_arduino.py
├── monitoring/
│   ├── models.py
│   ├── views.py
│   ├── urls.py
│   └── services/
│       └── session_service.py
├── templates/
│   ├── base.html
│   ├── home.html
│   ├── dashboard.html
│   ├── camera.html
│   └── history.html
├── static/
│   ├── css/
│   ├── js/
│   │   ├── dashboard.js
│   │   ├── camera.js
│   │   └── websocket.js
│   └── img/
├── media/
│   └── classifications/
├── ml_models/
│   ├── README.md
│   ├── model_config.example.json
│   └── colocar_modelo_aqui.txt
└── arduino/
    └── mango_sorter/
        └── mango_sorter.ino

Puedes mejorar esta estructura cuando exista una razón técnica, pero debes mantener separados los componentes de clasificación, comunicación en tiempo real, monitoreo y control del hardware.

# 5. Modelo de datos

Implementar como mínimo las siguientes entidades:

## Lote

Campos:

- id

- codigo

- nombre

- fecha_inicio

- fecha_fin

- estado

- creado_en

- actualizado_en

Estados:

- CONFIGURADO

- ACTIVO

- PAUSADO

- FINALIZADO

## Dispositivo

Campos:

- id

- lote

- tipo

- identificador

- nombre

- conectado

- ultima_conexion

Tipos:

- CELULAR

- DASHBOARD

- ARDUINO

## Clasificacion

Campos:

- id

- lote

- secuencia

- imagen_original

- clase_predicha

- confianza

- probabilidad_maduro

- probabilidad_inmaduro

- tiempo_preprocesamiento_ms

- tiempo_inferencia_ms

- latencia_total_ms

- estado

- fecha_hora

Estados:

- PENDIENTE

- PROCESANDO

- CLASIFICADO

- RECHAZADO

- ERROR

## EventoHardware

Campos:

- id

- clasificacion

- comando

- respuesta

- confirmado

- fecha_envio

- fecha_respuesta

- tiempo_respuesta_ms

- mensaje_error

## ConfiguracionSistema

Campos:

- umbral_confianza

- puerto_serial

- baudrate

- modo_simulado

- angulo_maduro

- angulo_inmaduro

- angulo_neutral

- tiempo_compuerta_ms

Añadir restricciones, índices, validaciones, representaciones legibles y configuración del panel administrativo.

# 6. Configuración del modelo ConvNeXt-Tiny

El modelo entrenado será proporcionado posteriormente. No inventes su estructura interna ni el orden de clases.

Preparar el sistema para recibir:

ml_models/best_convnext_tiny.pth
ml_models/model_config.json

El archivo de configuración tendrá aproximadamente esta estructura:

{
  "architecture": "convnext_tiny",
  "num_classes": 2,
  "class_names": ["Inmaduro", "Maduro"],
  "image_size": 224,
  "mean": [0.485, 0.456, 0.406],
  "std": [0.229, 0.224, 0.225],
  "confidence_threshold": 0.80
}

Implementar un servicio InferenceService que:

- Valide la existencia del modelo y la configuración.

- Seleccione CUDA cuando esté disponible y CPU en caso contrario.

- Construya ConvNeXt-Tiny.

- Reemplace la última capa según num_classes.

- Cargue el state_dict.

- Cambie el modelo a modo evaluación.

- Mantenga una única instancia cargada.

- Convierta las imágenes a RGB.

- Aplique exactamente las transformaciones declaradas en la configuración.

- Genere probabilidades mediante softmax.

- Devuelva clase, confianza, probabilidades y tiempo de inferencia.

- Rechace la clasificación automática cuando la confianza sea inferior al umbral.

- Controle errores de archivo, configuración, dimensiones y pesos incompatibles.

Crear además un MockInferenceService para que el sistema pueda probarse antes de colocar el modelo verdadero. El modo real o simulado debe configurarse mediante variables de entorno.

# 7. Flujo funcional

Implementar una máquina de estados clara:

ESPERANDO
→ MANGO_DETECTADO
→ SOLICITANDO_CAPTURA
→ CAPTURANDO
→ IMAGEN_RECIBIDA
→ PROCESANDO
→ CLASIFICADO
→ ACTIVANDO_COMPUERTA
→ COMPLETADO

También deben existir:

RECHAZADO
ERROR_CAPTURA
ERROR_MODELO
ERROR_ARDUINO
SIN_CONEXION

Flujo esperado:

- Arduino detecta un mango con el sensor infrarrojo.

- Arduino envía DETECTED.

- Django registra el evento.

- Django envía por WebSocket una orden CAPTURE_REQUEST al celular.

- El celular captura una fotografía.

- El celular envía la imagen al endpoint de clasificación.

- El backend valida tipo, tamaño y contenido.

- El servicio de inferencia procesa la imagen.

- El resultado se guarda en la base de datos.

- El dashboard recibe el resultado por WebSocket.

- Se actualizan imagen, clase, confianza, tiempos y contadores.

- Si la confianza supera el umbral, Django envía una orden al Arduino.

- Arduino mueve la compuerta.

- Arduino responde con ACK.

- Django registra la confirmación.

- La cinta puede continuar.

- Si la confianza no supera el umbral, el mango se envía a revisión.

# 8. Protocolo serial

Implementar inicialmente estos mensajes:

## Mensajes enviados por Arduino

READY
DETECTED
ACK:MATURE
ACK:IMMATURE
ACK:REVIEW
ERROR:SERVO

## Comandos enviados desde Django

PING
SORT:MATURE
SORT:IMMATURE
SORT:REVIEW
RESET

Todos los mensajes deben terminar en \n.

No bloquear las solicitudes web esperando indefinidamente una respuesta serial. Implementar timeout, reintento controlado, bloqueo para evitar escrituras seriales simultáneas y cierre seguro del puerto.

Crear un modo simulado que genere respuestas ACK sin requerir un Arduino conectado.

# 9. WebSockets

Implementar grupos WebSocket por lote:

lot_<codigo_del_lote>

Definir eventos JSON como los siguientes:

{
  "type": "device_status",
  "device": "mobile",
  "connected": true
}

{
  "type": "capture_request",
  "classification_id": 25,
  "lot_code": "LOTE-001"
}

{
  "type": "classification_result",
  "classification_id": 25,
  "class_name": "Maduro",
  "confidence": 0.973,
  "probabilities": {
    "Maduro": 0.973,
    "Inmaduro": 0.027
  },
  "inference_ms": 184,
  "total_mature": 57,
  "total_immature": 31,
  "total_review": 2,
  "total_processed": 90
}

{
  "type": "hardware_status",
  "command": "SORT:MATURE",
  "acknowledged": true
}

Validar los datos recibidos y no confiar directamente en mensajes enviados por el navegador.

# 10. Endpoints y páginas

Implementar como mínimo:

## Páginas

GET /
GET /dashboard/<codigo_lote>/
GET /camera/<codigo_lote>/
GET /history/<codigo_lote>/
GET /settings/

## API

POST /api/lots/
GET  /api/lots/<codigo>/
POST /api/classifications/capture/
GET  /api/classifications/<id>/
GET  /api/lots/<codigo>/statistics/
POST /api/hardware/test-command/
GET  /api/hardware/status/
POST /api/system/reset-counters/

## WebSocket

ws/lots/<codigo_lote>/

Añadir nombres de URL, validaciones, códigos HTTP correctos y respuestas JSON uniformes.

# 11. Interfaz del celular

La página móvil debe incluir:

- Logotipo y nombre MangoSort AI.

- Código y nombre del lote.

- Estado de conexión con el servidor.

- Estado del permiso de cámara.

- Vista previa de la cámara posterior.

- Marco visual para centrar el mango.

- Botón para iniciar cámara.

- Botón de captura manual para pruebas.

- Indicador cuando el backend solicita una captura.

- Vista previa de la última imagen enviada.

- Resultado de la última clasificación.

- Mensajes de error comprensibles.

- Reconexión automática al WebSocket.

- Prevención de capturas duplicadas.

- Desactivación temporal del botón mientras se envía una imagen.

La imagen debe capturarse con <canvas> y enviarse como JPEG. No enviar continuamente el video al servidor.

# 12. Dashboard de la computadora

Diseñar un dashboard profesional, limpio y responsive.

Debe mostrar:

- Nombre del sistema.

- Lote activo.

- Estado del celular.

- Estado del backend.

- Estado del modelo.

- Estado del Arduino.

- Estado de la cinta.

- Última imagen capturada.

- Clase predicha.

- Confianza.

- Probabilidades de ambas clases.

- Tiempo de preprocesamiento.

- Tiempo de inferencia.

- Latencia total.

- Estado de la compuerta.

- Contador de maduros.

- Contador de inmaduros.

- Contador de revisión.

- Total procesado.

- Tabla de últimas clasificaciones.

- Botón para solicitar captura manual.

- Botones para probar las posiciones del servomotor.

- Botón de pausa.

- Botón de reanudación.

- Botón de emergencia lógica que detenga el flujo del software.

- Mensajes de alerta cuando un dispositivo se desconecte.

No recargar completamente la página para mostrar cada resultado. Actualizarla mediante WebSocket.

# 13. Diseño visual

Utilizar una identidad visual relacionada con agricultura y tecnología.

Características:

- Interfaz clara y moderna.

- Fondo predominantemente claro.

- Verde como color principal.

- Amarillo o naranja para representar mangos maduros.

- Verde claro para mangos inmaduros.

- Rojo únicamente para errores.

- Tarjetas con bordes suaves.

- Iconos comprensibles.

- Tipografía legible.

- Buen contraste.

- Estados representados con texto e icono, no solamente con color.

- Adaptación correcta para pantallas móviles.

Crear un logotipo tipográfico sencillo para MangoSort AI utilizando texto e iconos libres, sin depender de recursos protegidos.

# 14. Seguridad y validación

Implementar:

- Protección CSRF.

- Validación de archivos.

- Aceptar únicamente JPEG, PNG o WebP.

- Tamaño máximo configurable.

- Nombres de archivos generados por el servidor.

- No confiar en el nombre enviado por el cliente.

- Validación del código de lote.

- Manejo de permisos de usuario.

- Variables sensibles dentro de .env.

- Exclusión de .env, pesos del modelo y fotografías mediante .gitignore.

- Sanitización de entradas.

- Control de excepciones.

- Mensajes de error sin revelar rutas internas.

- Limitación básica de solicitudes para evitar capturas repetitivas.

- Registro de los errores importantes.

# 15. Pruebas

Crear pruebas automatizadas para:

- Creación de lotes.

- Registro de clasificaciones.

- Validación de imágenes.

- Cálculo de contadores.

- Rechazo por baja confianza.

- Servicio de inferencia simulado.

- Servicio serial simulado.

- Endpoints principales.

- Conexión y mensajes WebSocket.

- Manejo de errores.

- Estados de la máquina de clasificación.

También realizar pruebas manuales en navegador para:

- Abrir dashboard y cámara.

- Vincular ambos mediante un código de lote.

- Dar permiso a la cámara.

- Capturar una imagen.

- Enviarla al backend.

- Mostrar el resultado en ambas pantallas.

- Actualizar los contadores.

- Ejecutar un comando Arduino simulado.

- Verificar el ACK.

- Comprobar la interfaz responsive.

# 16. Entorno local y HTTPS

La cámara del celular debe probarse en un contexto seguro.

Preparar instrucciones para ejecutar el sistema:

- En localhost durante desarrollo.

- Dentro de una red local.

- Con HTTPS para acceder desde el celular.

- Con un certificado local de desarrollo o un túnel seguro cuando sea necesario.

- Sin exponer públicamente el servidor sin autenticación.

Documentar cómo identificar la dirección IP local de la computadora y cómo acceder desde el celular conectado a la misma red.

# 17. Docker y configuración

Preparar opcionalmente:

- Dockerfile.

- docker-compose.yml.

- Servicio Django.

- Servicio Redis.

- Servicio PostgreSQL.

- Volúmenes para medios y base de datos.

El proyecto también debe poder ejecutarse sin Docker durante el desarrollo inicial.

Crear un .env.example como:

DEBUG=True
SECRET_KEY=change-this-key
ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1
DATABASE_URL=sqlite:///db.sqlite3
REDIS_URL=redis://localhost:6379/0

ML_MODEL_MODE=mock
ML_MODEL_PATH=ml_models/best_convnext_tiny.pth
ML_CONFIG_PATH=ml_models/model_config.json

ARDUINO_MODE=mock
ARDUINO_PORT=COM3
ARDUINO_BAUDRATE=9600
ARDUINO_TIMEOUT_SECONDS=2

MAX_IMAGE_SIZE_MB=8
MEDIA_ROOT=media
CONFIDENCE_THRESHOLD=0.80

# 18. Código Arduino

Crear un sketch inicial que:

- Configure el sensor infrarrojo.

- Configure el servomotor.

- Defina posiciones para Maduro, Inmaduro, Revisión y Neutral.

- Envíe READY al iniciar.

- Envíe DETECTED cuando detecte un mango.

- Reciba comandos por Serial.

- Valide los comandos.

- Mueva la compuerta.

- Espere el tiempo configurado.

- Regrese a Neutral.

- Responda mediante ACK.

- Evite activar varias veces el mismo evento por rebote del sensor.

- Incluya comentarios claros.

No controlar cargas de tensión de red. El prototipo debe limitarse a Arduino, sensores, servomotores y fuentes de baja tensión adecuadas.

# 19. Documentación

Crear un README.md completo con:

- Descripción del proyecto.

- Arquitectura.

- Tecnologías.

- Requisitos.

- Instalación.

- Creación del entorno virtual.

- Instalación de dependencias.

- Migraciones.

- Creación de superusuario.

- Configuración de Redis.

- Configuración del modelo.

- Configuración de Arduino.

- Ejecución en modo simulado.

- Ejecución en modo real.

- Acceso desde el celular.

- Configuración de HTTPS.

- Ejecución de pruebas.

- Errores frecuentes.

- Estructura de carpetas.

- Flujo funcional.

Crear también un diagrama Mermaid de la arquitectura y otro del flujo de clasificación.

# 20. Forma de trabajo requerida

Trabaja mediante las siguientes fases:

## Fase 1: planificación y base

- Revisar el entorno.

- Crear el plan técnico.

- Crear proyecto Django.

- Crear aplicaciones.

- Configurar plantillas, estáticos y variables de entorno.

- Configurar base de datos.

- Crear modelos y migraciones.

## Fase 2: interfaz inicial

- Crear página principal.

- Crear dashboard.

- Crear página móvil.

- Crear historial.

- Implementar diseño responsive.

## Fase 3: captura del celular

- Acceder a la cámara.

- Mostrar vista previa.

- Capturar fotograma.

- Enviar fotografía.

- Validar errores y permisos.

## Fase 4: inferencia

- Crear servicio simulado.

- Crear servicio ConvNeXt-Tiny.

- Cargar configuración.

- Realizar predicción.

- Guardar resultados.

- Calcular contadores.

## Fase 5: tiempo real

- Configurar ASGI.

- Configurar Channels y Redis.

- Crear grupos por lote.

- Actualizar dashboard y celular mediante WebSockets.

- Implementar reconexión.

## Fase 6: Arduino

- Crear servicio serial simulado.

- Crear servicio serial real.

- Crear protocolo de mensajes.

- Implementar sketch Arduino.

- Registrar comandos y respuestas.

## Fase 7: integración

- Conectar detección, captura, inferencia, dashboard y compuerta.

- Implementar máquina de estados.

- Prevenir clasificaciones duplicadas.

- Manejar desconexiones.

## Fase 8: pruebas y documentación

- Ejecutar pruebas.

- Corregir errores.

- Probar en navegador.

- Probar diseño responsive.

- Completar README.

- Entregar capturas y evidencias de funcionamiento.

Al finalizar cada fase:

- Resume lo implementado.

- Lista los archivos creados o modificados.

- Ejecuta las pruebas disponibles.

- Comprueba la interfaz en el navegador cuando corresponda.

- Reporta los errores encontrados.

- No avances ocultando errores.

- No afirmes que una función trabaja si no fue comprobada.

- Solicita únicamente los archivos externos imprescindibles, como el modelo .pth, cuando llegue la fase correspondiente.

# 21. Restricciones importantes

- No inventar resultados del modelo.

- No inventar el orden de clases.

- No usar pesos falsos como si fueran el modelo real.

- No recargar el modelo en cada solicitud.

- No colocar toda la lógica dentro de views.py.

- No usar variables globales inseguras para contar resultados.

- No depender de la conexión WebSocket para almacenar información importante.

- No bloquear el servidor esperando Arduino.

- No activar una compuerta cuando la confianza esté por debajo del umbral.

- No marcar un mango como separado hasta recibir el ACK del Arduino.

- No enviar video completo al backend.

- No procesar dos capturas simultáneas para el mismo evento.

- No borrar datos ni archivos existentes sin revisar previamente.

- No cambiar decisiones arquitectónicas importantes sin explicarlas.

Comienza revisando el directorio actual. Después presenta:

- El análisis de requerimientos.

- La arquitectura propuesta.

- El plan por fases.

- Los riesgos técnicos.

- Las decisiones que requieren archivos o información posterior.

Luego inicia únicamente la Fase 1 y verifica su funcionamiento antes de avanzar.